# Programmieren unter dem Betriebssystem FutureOS in Assembler für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis

## Voraussetzungen um ein Assembler Programm für FutureOS zu erstellen

- Ein Amstrad / Schneider Computer CPC6128 bzw. ein 6128 Plus mit Grünmonitor GT65 (empfohlen) oder Farbmonitor CTM644 ist vorhanden.

- Das Betriebssystem FutureOS (System-Version .8 oder höher) ist in einer EPROM-Karte, dem MegaFlash, der ROM-RAM-Box, dem SYMBiFACE II oder einer ähnlichen Karte installiert.

FutureOS kann unter http://www.FutureOS.de heruntergeladen werden.

- Ein Assembler steht zur Verfügung. Die Beispiele in diesem Handbuch beziehen sich auf den MAXAM Assembler im ROM, können aber auf jeden Z80 Assembler übertragen werden, der in der Lage ist Binär-Dateien (*.BIN) für den CPC zu schreiben.

Das ROM des MAXAM Assemblers kann unter ftp://ftp.nvg.ntnu.no/pub/cpc/emulator/rom/ heruntergeladen werden (Dort findet man ebenfalls das Protext ROM falls man MAXAM 1½ benutzen möchte).

- Grundlegende Kenntnisse über Maschinensprache (Z80) sollten vorhanden sein.

Anmerkungen: Anstatt des MAXAM 1.14 Assembler ROMs können auch zwei ROMs mit Protext und MAXAM 1½ installiert werden, hierbei dient Protext als Texteditor.

Die Einschaltmeldung des CPCs bzw. des CPC Emulators sollte in etwa so aussehen:

Sollte kein echter CPC6128 zur Verfügung stehen, so kann auch ein CPC Emulator verwendet werden, Beispiele wären Caprice, JavaCPC, WinApe, WinCPC etc.

## Vorbereitungen zum Schreiben eines Programms

Sie benötigen eine Diskette mit der Datei “#E.D“. Diese Datei enthält alle EQUates, also alle Address-Zuweisungen für System-Variablen und System-Funktionen des Applikations-Programm-Interface (API).

Wenn sie auf Variablen des Systems zugreifen wollen, oder Funktionen des Betriebssystems aufrufen wollen, dann benötigen Sie deren Adresse im Speicher. Und genau diese Adressen sind in der Datei “#E.D“ angegeben. Ein DSK Image welches diese Datei enthält kann hier heruntergeladen werden:

http://www.colorado-boys-muenchen.de/users/futureos/files/Variable_Definitions_and_EQUates.zip

Sollen Variablen des Betriebssystems (hier: FutureOS) oder Bezeichnungen von Funktionsaufrufen (sogenannte Labels) verwendet werden, so ist am Anfang der Zeile das Semikolon zu entfernen.

Es gibt drei Möglichkeiten um mit der Variablen- und Funktions-Definitionsdatei “#E.D“ zu arbeiten:

- Die gesamte Datei “#E.D“ wird in den Quellcode des Programms integriert. Das Semikolon am Zeilenanfang wird bei allen benötigten Variablen und Funktionsaufrufen gelöscht.

- Die Datei “#E.D“ wird mittels der Anweisung: READ“#E.D“ vom Quellcode des Programms eingelesen. Dabei wird das Semikolon am Zeilenanfang bei allen benötigten Variablen und Funktionsaufrufen gelöscht.

(Mittels des Befehls READ“Datei“ ist es dem MAXAM Assembler möglich zusätzliche Dateien an dieser Stelle in den Source-Code einzulesen und zu integrieren. READ kann aber nur im Hauptprogramm verwendet werden, eine Verschachtelung ist nicht möglich.)

- Die vom Programm / Quellcode benötigten Variablen-Bezeichnungen und die Namen der Funktionsaufrufe werden aus der Datei “#E.D“ in den Quellcode kopiert. Das Semikolon am Anfang einer jeden Zeile wird entfernt.

## Mein erstes Programm „Hallo Welt“

### Den Quell-Code eingeben

Um den Quell-Code eines Programms einzugeben ist folgendes zu tun:

- Bei Verwendung von MAXAM 1.14

  - Schalten Sie den CPC ein (MAXAM und FutureOS vorhanden)

  - Legen Sie eine leere Diskette ins Laufwerk ein

  - Springen Sie in den MAXAM Assembler durch Eingabe des Kommandos |m,2

(dabei schaltet der Parameter „2“ nach dem Komma in den Bildschirm MODE 2).

  - Sie befinden sich nun im Monitor-Teil des MAXAM Assemblers, bitte geben Sie nun den Buchstaben „T“ gefolgt von Return ein, um in den Text-Editor zu gelangen.

  - Nun befinden Sie sich im Menu des Text-Editors. Bitte geben Sie „E“ ein, um Text eingeben zu können.

  - Im Text-Editor angelangt können Sie nun den Quell-Code eines jeden Programms eingeben.

  - >> Jetzt bitte den Quell-Code eingeben << Nach Eingabe des Quell-Codes kann der Editor durch drücken der ESC Taste verlassen werden.

  - Mit „S“ können Sie nun ihren Quell-Code auf Diskette abspeichern.

- Bei Verwendung von MAXAM 1½ und Protext

  - Schalten Sie den CPC ein (MAXAM 1½, Protext und FutureOS vorhanden)

  - Legen Sie eine leere Diskette ins Laufwerk ein

  - Springen Sie in den Protext Text-Editor durch Eingabe des Kommandos |p.

  - Sie befinden sich nun im Befehls-Modus von Protext, bitte geben Sie nun den Befehl „prog“ gefolgt von Return ein, um den Text-Editor auf Quell-Code einzustellen.

  - Nun blinkt der Cursor im Text-Editor. Hier können Sie nun den Quell-Code ihres Programms eingeben.

  - >> Jetzt bitte den Quell-Code eingeben << Nach Eingabe des Quell-Codes kann der Editor durch drücken der ESC Taste verlassen werden.

  - Durch Eingabe des Befehls „s“ und eines gültigen Dateinamens können Sie nun ihren Quell-Code auf Diskette abspeichern.

Anmerkung: Alle mit / für MAXAM erstellten Quell-Codes sollten immer die Datei-Erweiterung „.MAX“ enthalten. So lässt sich leicht erkennen, dass es sich um Quell-Code für MAXAM handelt.

Nun wollen wie gleich ein einfach „Hallo Welt“ Programm eingeben, dass einfach nur „Hallo Welt“ auf den Bildschirm schreibt. Den Quell-Code finden Sie auf den nächsten Seite. Bitte geben Sie den Quell-Code in den Assembler bzw. mit Protext ein, und vergessen Sie nicht den Quell-Code auf Diskette unter dem Namen „hello.max“ abzuspeichern. (Falls Sie mit diesem Handbuch eine Diskette erhalten haben, so befindet sich der Quell-Code bereits fertig eingetippt auf der Diskette, sein Name ist „HELLO.MAX“).

;Hello World – Name dieser Datei HELLO.MAX

;

;Dieses Programm schreibt "Hello World" in den unteren Bereich des FutureOS

;Desktop. Dabei werden die Icons nicht verändert.

ORG &8000 	;Der Befehl ORG legt die Adresse fest, ab welcher der

;assemblierte Maschinen-Code im Speicher abgelegt werden soll.

;In diesem Fall wird der Maschinen-Code ab &8000 abgelegt.

WRITE"HW.64K" 	;Der Befehl WRITE schreibt den generierten Maschinen-Code

;auf Diskette. Dabei wird der Dateinamen “HW.64K”

;verwendet.

;Die Erweiterung „.64K“ zeigt an, dass das assemblierte

;Programm im Hauptspeicher ausgeführt wird.

;Das assemblierte Binär-Programm „HW.64K“ bekommt vom

;Assembler automatisch eine Autostart-Adresse zugewiesen.

;Die Autostart-Adresse entspricht hierbei der Adresse,

;ab dem der Code abgelegt wird, siehe ORG Befehl.

;In diesem Falle ist das wiederum &8000.

;Ein so abgespeichertes Programm kann deshalb direkt

;unter FutureOS gestartet werden.

;

;Ohne den Befehl WRITE würde der assemblierte Code direkt

;im Speicher abgelegt werden. In diesem Falle ab &8000.

;Ab hier beginnt der eigentliche Programm-Code

HELLO LD BC,(&FF01) 	;Das Doppelregister BC wird aus der Adresse &FF01

;geladen. Diese 16 Bit Adresse enthält die Nummer

;von ROM A des FutureOS (in unteren Byte) und den

;Wert &DF (im oberen Byte).

;Über den Port &DFxx wird im CPC das obere ROM

;ausgewählt. Normalerweise liegt ROM A des

;FutureOS auf ROM-Auswahl 10 (&0A in hexadezimal)

;In diesem Fall enthält BC den Wert &DF0A

OUT (C),C 		;Dieser Befehl sendet den Wert des Registers C

;an die durch BC adressierte Ausgabe-Schnittstelle.

;Also wird &0A an den Port &DF0A gesendet.

;&DFxx ist für die obere ROM Auswahl zuständig.

;Es wird also FutureOS ROM A eingeblendet.

;Dieses obere ROM liegt zwischen &C000 und &FFFF.

;

;Das FutureOS ROM A wurde ausgewählt, um darin

;enthaltene Funktionen ausführen zu können.

LD BC,&7F82   	;Die Ausgabeschnittstelle &7Fxx ist für die Auswahl

;von RAM, ROM und des Bildschirm-MODEs zuständig.

;Der Wert &82 bewirkt dabei folgendes;

;- Das obere ROM wird eingeblendet, anstatt RAM

;  (Damit wird das FutureOS ROM A eingeblendet

;  Funktionen in OS ROM können so benutzt werden)

;- Das untere ROM wird zwischen &0000 und &3FFF

;  eingeblendet. (Und damit wird auch der normale

;  Zeichensatz des CPC von &3800 bis &3FFF

;  eingeblendet. Das ist nötig, da sich im RAM

;  bisher noch kein Zeichensatz befindet)

;- Der Bildschirm-Mode wird auf 2 belassen

;  (MODE 2 war auch zuvor schon eingeblendet)

OUT (C),C    	;Wert &82 an Port &7Fxx senden, damit ROMs ein.

LD (RAMCHAR),BC 	;Der aktuelle MODE und der Status des oberen und

;des unteren ROMs wird in die RAM Variable

;RAMCHAR geschrieben.

;Dadurch wird dem OS der MODE und der RAM Status

;mitgeteilt.

;Natürlich ließe sich das auch in Form einer OS

;Funktion realisieren, das wäre aber deutlich

;umständlicher, und vor allem langsamer, als die

;Verwendung von drei Z80 Befehlen

;Bisher wurde das FutureOS ROM A ab &C000 eingeblendet. Und es wurde

;das untere ROM mit dem darin enthaltenen Zeichensatz eingeblendet.

LD  HL,TXT 	;Das Doppelregister HL wird mit der Adresse des

;auszugebenden Textes geladen. Diese 16 Bit Adresse

;wird auch als Zeiger, Vektor oder Pointer etc.

;bezeichnet, da sie auf ein LABEL (eine Marke)

;im RAM des CPC zeigt.

CALL TERM_2 	;FutureOS stellt mehrere OS-Funktionen zur Ausgabe

;von Text auf dem Bildschirm zur Verfügung.

;Mit TERM_2 können normale Zeichen im MODE 2

;ausgegeben werden.

;Beim Aufruf vom TERM_2 muss das Doppelregister HL

;mit einer Adresse geladen sein, die auf den Text

;zeigt, der dargestellt werden soll.

;Der Text "Hello World!" wurde nun auf dem Bildschirm ausgegeben!

;Am Ende des Programms muss das Programm die Kontrolle wieder an das OS

;zurückgeben. Dies geschieht z.B. auf folgende Weise..

LD  HL,KLICK 	;Die OS Funktion KLICK ist ein Einsprung ins OS.

;Sie wird nur dann verwendet, wenn das ausführende

;Programm die Icons in der oberen Haelfte des

;Desktop nicht verändert hat.

;In unserem Falle hat das Programm lediglich im

;unteren Bereich des Bildschirms Text ausgegeben.

;Die Systemfunktion KLICK kann also verwendet

;werden.

;Das sich KLICK aber im ROM D befindet, wir aber

;ROM A eingeblendet haben, kann KLICK nicht direkt

;aufgerufen werden. Stattdessen wird das Doppelreg.

;HL mit der Adresse von KLICK geladen. Und...

JP  ROM_D		;Die Systemfunktion ROM_D ist in allen vier ROMs

;des FutureOS vorhanden, sie kann also immer

;aufgerufen werden.

;Das Programm springt hier direkt zu ROM_D.

;Die Systemfunktion ROM_D blendet das FutureOS

;ROM D ein und springt anschließend an die Adresse,

;die in HL angegeben ist. In diesem Beispiel ist

;das die Adresse der Systemfunktion	KLICK.

;Anstelle der letzten beiden Befehle wäre es auch möglich zuerst FutureOS

;ROM D einzublenden und dann direkt zu KLICK zu springen.

;

;Das würde dann so aussehen:

;LD BC,(&FF13) ;Schnittstelle ROM-select und Nummer von ROM D in BC laden

;OUT (C),C     ;FutureOS ROM D auswählen

;JP KLICK      ;Zurück ins OS springen

;Auszugebender Text ab dem LABEL TXT

;Der auszugebende Text besteht aus einem Steuerzeichen (drei Bytes),

;die den Cursor auf dem Bildschirm positionieren, und aus dem Text

;“Hello World“.

TXT 	DB &1E,21,26 	;Der Text beginnt mit einem Steuerzeichen, also mit

;einem sogenannten Control Code.

;Der Control Code &1E arbeitet ähnlich wie der

;BASIC Befehl LOCATE, er positioniert den Cursor

;auf dem Bildschirm. Dabei wird vorausgesetzt, dass

;sich der Bildschirm im 64 x 32 Modus befindet.

;Das bedeutet 64 Zeichen pro Zeile, und 32 Zeilen.

;Beim Aufruf eines Programms befindet sich der

;Bildschirm bereits in diesem Mode, er muss also

;nicht extra eingestellt werden.

;Dem Control Code &1E (LOCATE) folgen zwei Bytes,

;die die Y und X Position angeben, auf die der

;Cursor gesetzt werden soll.

;Die Y-Position ist hierbei die 21. Zeile.

;Und X-Position ist die 26. Spalte.

DB "Hello World!" ;Dies ist der auszugebende Text

DB 0			;Der Text wird durch ein Null-Byte beendet.

;Neben Control-Code &00 kann auch der Control-Code

;&1A als String-Terminator verwendet werden

;Die Steuerzeichen des FutureOS sind mit ausführlicher Beschreibung im

;großen Handbuch zu finden.

;Nachfolgend werden die LABELs der System-Variablen und System-Funktionen

;aufgelistet.

;Diese EQUates sind direkt von der Datei “#E.D“ übernommen.

;EQUates of OS variables

RAMCHAR EQU &B847 ;located in first 64 KB RAM

;EQUates of System Calls

TERM_2 EQU &D48C 	;located in ROM A (Textausgabe)

KLICK EQU &FE9A 	;located in ROM D (Rücksprung in den Desktop)

ROM_D EQU &FF12 	;located in all ROMs

### Den Quellcode abspeichern

In jeden Fall sollte der frisch eingegebene oder veränderte Quellcode sofort auf Diskette abgespeichert werden. Es empfiehlt sich hierbei auf mehrere Disketten zu speichern, die an verschiedenen Orten aufbewahrt werden.

Bei der Verwendung eines Emulators sollten die generierten DSK Images auf verschiedenen Festplatten gesichert werden. Es empfiehlt sich auch regelmäßig Sicherheitskopien auf CD bzw. USB Massenspeicher zu ziehen.

### Das Assemblieren des Programms

Nach der Eingabe bzw. dem Bearbeitern des Quell-Codes – und nachdem Sie ihn auf Diskette gesichert haben – kann der Quell-Code nun assembliert werden. Assemblieren bedeutet, dass der Assembler den Quell-Code in ein Binär-Programm übersetzt, so ein Binär-Programm kann vom Z80 Prozessor direkt ausgeführt werden.

Das Assemblieren eines Programms wird folgendermaßen durchgeführt:

- Bei Verwendung von MAXAM 1.14

  - Der Quell-Code wurde entweder gerade unter MAXAM eingegeben, oder im Text-Editor-Menu von MAXAM mittels des Kommandos „L“ von Diskette geladen.

  - Legen Sie nun bitte die Diskette ins Laufwerk, auf die das fertige Programm abgespeichert werden soll.

  - Im Text-Editor-Menu des MAXAM Assemblers geben Sie nun den Befehl „A“ ein, gefolgt von Return. MAXAM beginnt nun zu assemblieren.

  - Nach dem Ende der Assemblierung drücken Sie bitte eine Taste um ins Text-Editor Menu von MAXAM zurückzukehren.

  - Das generierte Binär-Programm befindet sich nun auf Diskette

  - Bei diesem Beispiel trägt es den Datei-Namen „HW.64K“

- Bei Verwendung von MAXAM 1½ und Protext

  - Der Quell-Code wurde entweder gerade unter Prowort eingegeben, oder im Befehls-Modus von Prowort mittels des Kommandos „L“ von Diskette geladen.

  - Legen Sie nun bitte die Diskette ins Laufwerk, auf die das fertige Programm abgespeichert werden soll.

  - Im Befehls-Modus von Prowort geben Sie nun den Befehl „asm“ ein, gefolgt von Return. Dadurch wird der MAXAM Assembler aufgerufen und beginnt nun zu assemblieren.

  - Nach dem Ende der Assemblierung drücken Sie bitte eine Taste um in den Befehls-Modus von Prowort zurückzukehren.

  - Das generierte Binär-Programm befindet sich nun auf Diskette

  - Bei diesem Beispiel trägt es den Datei-Namen „HW.64K“

Anmerkung: Um das Inhaltsverzeichnis der eingelegten Diskette anzuzeigen können Sie unter MAXAM mit „X“ in den RSX Modus wechseln, dort geben sie „cat“ ein, wie gewohnt. Das Inhaltsverzeichnis der Diskette wird nun angezeigt. Drücken Sie anschließend ESC um ins vorige Menu zurückzukehren. Unter Prowort geben Sie einfach „cat“ im Befehls-Modus ein um das Inhaltsverzeichnis der gerade eingelegten Diskette anzuzeigen.

### Ausführen eines Programms unter FutureOS

Bisher haben Sie den Quell-Code eines Programms in den Text-Editor eingegeben, Sie haben den Quell-Code auf Diskette gespeichert und anschließend haben Sie bereits den Quell-Code assembliert. Das assemblierte Binär-Programm befindet sich auf Diskette, und nun wollen wir es unter FutureOS starten.

Starten eines Programms unter FutureOS

- Den CPC6128 oder 6128 Plus einschalten. FutureOS zeigt seine Initialisierungs-Meldung

- Mit dem Befehl „|OS“ das Betriebssystem FutureOS booten

- Die Diskette mit dem zu startenden Programm in ein Laufwerk einlegen

- Das entsprechende Laufwerks-Icon anklicken. Dabei symbolisiert das Icon „A“ das interne 3“ Laufwerk des CPC, und das Icon „B“ symbolisiert das am Disc-Drive-B Anschuss befindliche Laufwerk (egal ob 3“, 3.5“ oder 5.25“)

- Nun klicken Sie bitte das „DIR“ Icon an. Nach dem Anklicken sehen Sie im unteren Teil des Bildschirms das Inhaltsverzeichnis des gewählten Laufwerks

- Anmerkung: Sollten Sie mehrere Laufwerke markiert haben, oder sollte die Diskette mehr als 64 Dateien beinhalten, so lässt sich mittels der Tasten „Control“ und „Shift“ durch das Inhaltsverzeichnis blättern

- In dem angezeigten Inhaltsverzeichnis klicken Sie nun bitte das zu startende Programm an

- Anschießend klicken Sie das „RUN“ Icon an

- Nun wird das Programm geladen und ausgeführt

- Nach dem Ende des Programms können Sie FutureOS mittels des „END“ Icons verlassen

## Ein etwas komplexeres Programm

### Die Zusammenarbeit mit dem Desktop

Programme können intensiv mit dem Desktop des FutureOS verknüpft werden. Auf diese Weise muss sich das Programm nicht um eine eigene Oberfläche kümmern, sondern bedient sich ganz einfach der „Turbo Desktop“ Oberfläche des Betriebssystems.

Da die Icons normalerweise auf fixen Positionen angeordnet sind wird sich der Anwender auch auf jedem CPC mit FutureOS zurechtfinden.

Im folgenden Beispiel wird soll ein Programm entwickelt werden, welches möglichst viele Funktionen des OS und des Desktop benutzt.

### Beispielprogramm: Auswahl und Laden eines Hintergrundbildes

Sinn dieses einfachen Programms ist es ein neues Hintergrundbild von Diskette oder Festplatte zu laden und zu aktivieren.

Zuerst wollen wir hier ein Syntax-Diagramm entwickeln, zuerst in Text dann in Diagrammform. Anschließend werden wir es Stück für Stück in Programm-Quellcode übersetzen.

- Meldung in der unteren Bildschirmhälfte: „Bitte selektieren Sie das zu landende HinterGrundBild (HGB) im Datei-Fenster des Turbo-Desktop. Jede Datei die mit der Endung „HGB“ endet ist ein Hintergrundbild und kann durch anklicken ausgewählt werden. Nach der Auswahl eines Hintergrundbildes klicken Sie bitte auf das OK Icon.“

- Variablen des OK Icons vorbereiten

- Sprung ins Turbo-Desktop. Verwendung vom SCRI als Einsprung

- --- nun selektiert der User im Desktop eine Datei…

- Durch klicken des OK-Icons kehrt der User wieder ins Programm zurück, es geht weiter…

- Überprüfen, ob überhaupt eine Datei markiert wurde

  - Nein, dann eine Fehlermeldung ausgeben

  - Ja, dann weiter im Programm

- Prüfen, ob bereits ein Hintergrundbild geladen wurde

  - Ja, dann das entsprechende RAM freigeben. Und weiter im Programm

  - Nein, dann weiter im Programm

- Mittels OS Funktion das oberste freie RAM suchen. Test ob RAM gefunden

  - Nein, dann Fehlermeldung und Programm abbrechen

  - Ja, dann weiter im Programm

- Die Variable des freien Erweiterungs-RAMs (E-RAM) anpassen. Dadurch das OS informieren.

- Das Hintergrundbild wird nun in das entsprechende E-RAM geladen

- Prüfen, ob beim Laden des Bildes ein Fehler auftrat

  - Ja, dann RAM freigeben und Programm abbrechen

  - Nein, dann …

- Programm beenden, durch Sprung in das OS mittels Einsprung TURBO_E

Der Quellcode des Programms zum Laden eines Hintergrundbildes

## Assemblieren eines Programms direkt ins RAM

Wenn man einen Routine, eine Funktion oder ein kurzes Programm testen will, dann ist es effizienter das Programm direkt ins RAM zu assemblieren. Man verzichtet also darauf das Programm beim assemblieren auf Diskette bzw. Festplatte zu speichern und anschließend von dort zu laden.

### Was man bei direkter Assemblierung beachten muss

Wenn man ein Programm (z.B. unter MAXAM) direkt assembliert, dann wird es direkt ins RAM geschrieben. Ein solches Programm erkennt man daran, dass es keinen „WRITE“ Befehl im Quell-Code enthält. So ein Programm wird ab der durch den Befehl „ORG“ definierten Adresse ins RAM geschrieben.

Worauf sollte man nun achten?

Will man ein Programm direkt assemblieren, so läd man es von Diskette, assembliert es und ruft FutureOS mit dem Befehl |OS bzw. |FDESK auf. Unter FutureOS wird dann das Programm aufgerufen. Diese Vorgehensweise wird anschießend im Detail erklärt.

Beim Start des OS mittels des Befehls |OS bzw. |FDESK werden mehrere Bytes an einigen Adressen im RAM verändert. Deshalb kann man sein Programm nicht DIREKT an JEDE beliebige Adresse assemblieren. Folgende Adressen bzw. Bereiche werden durch den Aufruf des OS verändert:

- Adresse &0038: An diese Adresse schriebt das OS das Byte &C9 (dies ist der Opcode für den Assembler Befehl RET). Die maskierbaren Interrupts werden dadurch blockiert.

- Adressen &0066 & &0067: Diese beiden Speicherstellen werden mit den Bytes &ED, &45 beschrieben (diese zwei Bytes entsprechen dem Opcode für den Assembler Befehl RETN). Auch die unmaskierten Interrupts werden dadurch blockiert.

- Adresse &4000: Diese Adresse wird mit &00 oder &FF beschrieben. Dies geschieht während das OS ermittelt, wie viel Erweiterungs-RAM (E-RAM) an den CPC angeschlossen ist.

- Adressen &8FFE &8FFF: Diese zwei Bytes werden als Puffer für das SP Register während des Starts des OS benötigt.

- Der Bereich oberhalb von &A000 wird mit &00 initialisiert, denn ab &A000 befinden sich im FutureOS die File-Tagging-Bytes (FTBs), der Text-Bildschirm, die System-Variablen, Datei-Header und der Stack. Ab &C000 folgt nur noch der Bildschirmspeicher.

Wohin soll ich also direkt assemblieren?

Es empfiehlt sich sein Programm ab Adresse &9000 (mittels des Befehls „ORG &9000“) in den Speicher zu assemblieren. In diesem Fall kann das Programm den Bereich von &9000 bis &9FFF belegen, ohne beim Start des OS verändert zu werden. Dieser 4 KB lange Bereich sollte zum Testen von Routinen, Funktionen oder auch kurzer Programme ausreichend sein.

Sollte das Programm über 4 KB anwachsen, dann empfiehlt es sich den Quell-Code auf Diskette zu assemblieren und das generierte Programm anschließend unter FutureOS zu starten. Dabei steht dem Programm der gesamte Speicher von &0000 bis &9FFF zur Verfügung (und zwar inklusive der Interrupt-Einsprünge und RST-Einsprünge). Genaueres dazu findet man im ersten Kapitel.

### Wie man ein Programm direkt in das RAM assembliert

- Bei Verwendung von MAXAM 1.14

  - Der Quell-Code wurde entweder gerade unter MAXAM eingegeben, oder im Text-Editor-Menu von MAXAM mittels des Kommandos „L“ von Diskette geladen.

  - Falls der Quell-Code frisch eingegeben wurde, so muss er noch auf Diskette gesichert werden. Dies geschieht im Text-Editor-Menu mittels des Kommandos „S“.

  - Im Text-Editor-Menu des MAXAM Assemblers geben Sie nun den Befehl „A“ ein, gefolgt von Return. MAXAM beginnt nun zu assemblieren.

  - Nach dem Ende der Assemblierung drücken Sie bitte eine Taste um ins Text-Editor-Menu von MAXAM zurückzukehren. Das assemblierte Programm steht nun im RAM.

  - Bitte geben Sie im Menu nun den Befehl „X“ ein, dadurch gelangen Sie in den RSX Befehlsmodus. Der RSX-Befehlsmodus ist daran zu erkennen, dass sich am Anfang jeder Ziele (links vom Cursor) der RSX Strich „|“als Prompt befindet.

  - Geben Sie nun bitte „OS“ ein und drücken Sie Return. Sie gelangen ins FutureOS.

  - Unter FutureOS bewegen Sie bitten den Mauspfeil zum „RUN“ Icon und klicken es an (Es befindet sich ganz links in der untersten Reihe).

  - Nun tippen Sie auf die Taste „3“ um ein RAM Programm zu starten.

  - Sie werden nach der Start-Adresse gefragt. Die Start-Adresse ist normalerweise sie Adresse ab der Sie assembliert haben (in unserem Beispiel also &9000). Bestätigen Sie mit Return.

  - Schlussendlich werden Sie auch noch nach dem RAM Block gefragt. Bitte geben Sie den Wert &C0 ein. Dadurch werden beim Aufruf des Programms die ersten 64 KB eingeblendet (Durch die Eingabe anderer Werte lässt sich die RAM Konfiguration vor dem Aufruf des Programms verändern).

- Bei Verwendung von MAXAM 1½ und Protext

  - Der Quell-Code wurde entweder gerade unter Prowort eingegeben, oder im Befehls-Modus von Prowort mittels des Kommandos „L“ von Diskette geladen.

  - Falls der Quell-Code frisch eingegeben wurde, so muss er noch auf Diskette gesichert werden. Dies geschieht im Befehlsmodus vom Protext mittels des Kommandos „S“.

  - Im Befehls-Modus von Prowort geben Sie nun den Befehl „asm“ ein, gefolgt von Return. Dadurch wird der MAXAM Assembler aufgerufen und beginnt nun zu assemblieren. Das assemblierte Programm steht nun im RAM.

  - Bitte folgen Sie nun den Schritten ab Punkt „f“ in der obigen Beschreibung.

Anmerkung: Der Quell-Code des assemblierten Programms darf beim direkten Assemblieren keine „WRITE“ Anweisung enthalten! Denn sonst würde der Code auf Diskette geschrieben werden, anstatt im RAM abgelegt zu werden.

Das RSX Kommando |FDESK: In dem hier gezeigten Beispiel wird FutureOS mit „|OS“ aufgerufen. Es ist allerdings auf möglich das OS mittels des Befehls „|FDESK“ aufzurufen. Dabei wird der Hauptspeicher des CPC erhalten, und nach dem Verlassen von FutureOS mittels des „END“ Icons steht der Quellcode sofort wieder zur Verfügung. Aber Achtung, es kann hier manchmal zu Problemen kommen. In jedem Fall sollte man seinen Quell-Code immer auf Disk speichern.

### Direkt assemblieren für Fortgeschrittene

Im vorigen Kapitel wurde bereits gezeigt, welche Adressen bzw. Speicher-Bereiche beim Start von FutureOS überschreiben werden. Alle anderen Bytes zwischen &0000 und &9FFF stehen dem Programmierer prinzipiell für seine Programme zur freien Verfügung. Auch das freie E-RAM kann verwendet werden. Jedoch gibt es hier einige Dinge zu beachten:

- Da das OS den unteren 16 KB Block als Sortier-Puffer für Dateinamen benutzt, ist es nicht ratsam sein Programm direkt dorthin zu assemblieren. Bei jedem Einlesen eines Inhaltsverzeichnisses kann dieser Speicherbereich überschrieben werden. Normalerweise ist dies nicht der Fall, es kann jedoch bei Speichermangel dazu kommen.

- Ein weiterer Grund, warum man den unteren 16 KB Block (&0000 bis &3FFF) nicht benutzen sollte, stellt MAXAM selbst dar. Denn MAXAM legt ab ca. Adresse &0172 auch den Quell-Code des Programms ab. Beim Assemblieren in den unteren RAM Block würde man also seinen eigenen Quellcode überschreiben, und das würde vermutlich zum Absturz des CPC führen.

- Im Bereich von &4000 bis &7FFF findet das Banking des E-RAMs statt! Falls man also mit E-RAM arbeitet, so sollte man sein Programm nicht in diesem Block ablegen. Jedenfalls nicht komplett.

- Achtung: Beim Laden oder Speichern von Dateien unter FutureOS dient der Bereich von &8000 bis &8FFF manchmal als Sektor-Puffer.

Will man also auf Nummer sicher gehen, dann sollte man ab &9000 assemblieren. Es stehen immerhin 4 KB zur Verfügung. Dieser Bereich von &9000 bis &9FFF wird vom OS nicht angetastet. So ist es beispielsweise möglich ein Programm zu assemblieren, anschließend das OS aufzurufen, dann kann man z.B. diverse Daten laden und schlussendlich das Programm an Adresse &9000 aufzurufen.

Der Bereich von &9000 bis &9FFF ist zwar "nur" 4 KB groß, aber für 4 KB Code muss man schon mit großen Quell-Code-Dateien arbeiten! Die Variablen des Programms können an beliebiger Stelle abgelegt werden, sie müssen nicht Teil des Programms sein. Entsprechende Variablen müssen natürlich vom Programm initialisiert werden.

Wenn man auf Interrupts verzichten kann und diese deaktiviert lässt, und weiterhin keine RST Befehle benötigt, so kann man seine Variablen und/oder Puffer ab Adresse &0000 anlegen. Genauso ist es problemlos möglich den ersten RAM Block (&0000 bis &3FFF) als zweiten Bildschirm zu nutzen.

Es steht dem Programm frei, das E-RAM zu nutzen, man sollte allerdings auf die Memory Management Funktionen des OS zurückgreifen, um sich einzelne 16 KB RAM Blöcke zuteilen zu lassen. Welche 16 KB Blöcke des Erweiterungs-RAMs belegt sind kann man durch Auslesen und Auswerten der Variablen XRAM_C4 bis XRAM_FF ermitteln.

Temporär kann auch der Bereich von &A000 bis &AFFF verwendet werden. In diesem Fall stehen dem Programm 44 KB Hauptspeicher am Stück zur Verfügung. Sobald allerdings Disketten-Betrieb stattfindet können einzelne Bytes oberhalb von &A000 verändert werden. Ab &A000 befinden sich die FTBs, darin enthaltene Bytes werden durch Änderung des Status einer Datei verändert.

Weiterhin lässt sich auch der Bereich von &B000 bis &B7FF temporär als Datenspeicher nutzen, dieser Bereich wird allerdings von einigen Floppy-Disc-Routinen überschrieben.

## Wir programmieren unser erstes Spiel

- Pong!